InnRaum3

Grenzüberschreitender Innovationsraum

Projekt

Inhaltsverzeichnis

1	Voraussetzungen	3

2	Vorbereitungen	3

2.1	Einrichtung auf der OpenSenseMap	3

2.2	Installation und Vorbereitung der Arduino IDE	4

2.3	Treiber für Boards installieren	7

2.4	Personalisierung des Arduino-Sketches	7

3	Hochladen des Sketches	8

Voraussetzungen

Bevor du beginnst, stelle sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

ESP32 ist vorhanden

Sensoren (BME280, CSS811 und PMS3003) zur Messung der Daten

WLAN steht für den Betrieb von TheODOR zur Verfügung

Ein Account auf der OpenSenseMap ist vorhanden

Ein Micro USB Kabel zur Übertragung

Vorbereitungen

Herunterladen des Codes

- https://github.com/jularious03/theodor_advanced

- Lade von GitHub den Sketch herunter und entpacke den Ordner.

Einrichtung auf der OpenSenseMap

Falls du noch keinen Account hast, registriere dich unter:
https://opensensemap.org

SenseBox registrieren

Lege eine neue SenseBox an:

Steige ins Dashboard ein

Klicke auf „Neue SenseBox erstellen“, falls du noch keine angelegt hast

Fülle die Daten deiner Messstation aus

Füge anschließend deine Sensoren hinzu

- Um einen Sensor hinzufügen zu können, geht man in den Reiter „senseBox:edu“. Ganz unten kann man die Sensoren hinzufügen.

- Auch wenn es nur ein physischer Sensor ist, bitte für jede einzelne Größe einen Sensor anlegen.

Klicke auf „Next“, anschließend auf „Finish“, um die SenseBox zu erstellen

MQTT Einstellungen in der SenseBox

Klicke im Dashboard bei deiner gerade erstellen SenseBox auf „Edit“.

Danach gehe in den Reiter MQTT und fülle die Felder aus wie sie im Screenshot gezeigt sind.

| Name | Wert |
| --- | --- |
| Url | mqtt://mqtt.flespi.io |
| Topic | z.B. schaerding/enzenkirchen/station1/data (bitte verwende deine Daten) Bitte merk dir dieses Topic, dieses musst du nachher in den Code einfügen! |
| Message format | json |
| Decoding options | - |
| Connection options | {"username": "FlespiToken b2gBQzaqtV13ELiBVGDfICUSX9khA9vZsffXbhtUeJIgggNc1geyOUUuJxXBb7co", "password": ""} |

Installation und Vorbereitung der Arduino IDE

Öffne die offizielle Arduino-Website:
https://www.arduino.cc/en/software/

Lade die aktuelle Version der Arduino IDE (z.B. Version 2.3.6) herunter.

Dann installiere die Software gemäß den Anweisungen:

Akzeptiere das Lizenzabkommen

Entscheide ob die Arduino IDE nur auf dem aktuellen Benutzer oder auf allen installiert werden soll.

Lasse den Dateipfad unverändert und warte kurz bis es fertig installiert ist.

Füge nun in der Arduino IDE die ESP32-Boards hinzu:

Gehe zu Datei  Einstellungen

Füge im Feld „Zusätzliche Boardverwalter-URLs“ Folgendes ein:
https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json

(Wenn dort schon etwas steht, kannst du mehrere URLs mit Komma trennen.)

Öffne jetzt Werkzeuge  Board  Boardverwalter

Suche nach esp32 und installiere das Paket von Espressif Systems

Nun öffne Werkzeuge  Bibliotheken verwalten und suche nach

  - PubSubClient (von Nick O`Leary)

  - ArduinoJson (von Benoit Blanchon)

  - Adafruit_CCS811 (von Adafruit)

  - Adafruit_BME280 (von Adafruit)

- und installiere die Bibliotheken.

Treiber für Boards installieren

Je nach ESP32-Board brauchst du evtl. einen USB-Treiber, damit dein Computer das Board erkennt.

Richtiger Treiber: CH340 oder CH341

Öffne die Download-Seite:
https://www.wch.cn/downloads/CH341SER_ZIP.html

Um die Installation abzuschließen, klicke auf „Install“

Personalisierung des Arduino-Sketches

Öffne die Arduino IDE.

Gehe zu Datei  Öffnen und wähle den heruntergeladenen Sketch (sensorHub_mqtt.ino) aus.

Passe folgende Zeilen an deine Situation an:

| Zeile | Beschreibung | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| 12 | WLAN-Name (SSID) | "MeinWLAN" |
| 13 | WLAN-Passwort | "Passwort123" |  |
| 14 | Station Name | TheODOR_Schaerding_01 |  |
| 16 | Messintervall (in Sekunden) | 900 ( = 15 Minuten) |  |
| 19-25 | Sensor-IDs | z. B. "665f1b..." die Sensor-IDs findest du in der OpenSenseMap |  |
| 27 | Topic | z.B. schaerding/enzenkirchen/station1/data Hier bitte das Topic einfügen, das du vorher in der OpenSenseMap eingeben hast. |  |

Tipp: Die SenseBox-ID und die Sensor-IDs findest du in deinem OpenSenseMap-Dashboard bei den jeweiligen Sensoren.

Hochladen des Sketches

Wenn der Sketch passend personalisiert wurde, kann der Sketch schon auf den ESP hochgeladen werden.

Drücke oben links auf den Pfeil um den Sketch hochzuladen. Warte ein bisschen und schaue in der Ausgabe ob das Übertragen funktioniert hat.

Tipp: Wenn die Übertragung nicht funktioniert, dann übertragt das Kabel höchstwahrscheinlich nur Storm und keine Daten. Verwende einfach ein anderes Kabel, und schaue dann ob es funktioniert.